Base Station

# 1. 恢复出厂与模式设置

freset                        // 恢复出厂设置，清空之前所有可能引起冲突的旧配置

mode base time 60 1.5 2.5     // 设置为“自主收敛基站模式”。意思是：通电后观察60秒，且水平误差小于1.5米，高程误差小于2.5米时，固定自身坐标并开始播发差分数据。

# 2. 通信端口设置

config com1 115200            // 将接4G模块的COM1口波特率设为115200（必须确保4G模块本身也是这个波特率，否则会丢包导致一直卡在状态2）

unlog com1                    // 关闭COM1口的所有默认杂乱输出，保证差分数据通道纯净

# 3. 开启RTCM差分数据广播 (1Hz频率)

rtcm1006 com1 1               // 发送基站自身精确的三维坐标数据

rtcm1074 com1 1               // 发送 GPS 星座的多路载波相位观测值

rtcm1084 com1 1               // 发送 GLONASS 星座的多路载波相位观测值

rtcm1094 com1 1               // 发送 Galileo 星座的多路载波相位观测值

rtcm1124 com1 1               // 发送 北斗(BDS) 星座的多路载波相位观测值

# 保存 (极为重要)

saveconfig                    // 将配置写入Flash，断电不丢失

Rover Station

# 1. 恢复出厂与模式设置

freset                        // 恢复出厂设置

mode rover                    // 强制设置为流动站接收模式

# 2. 内部修正航向角度 (最关键的一步)

config heading offset -90 0   // 【天线横向安装必填】因为主天线在左，副天线在右，天线向量指向正右方。减去90度，让UM982直接在内部把偏角算正。这样飞控拿到的就直接是车头正前方的真实航向了！(第二个数 0 代表俯仰角不修正)

# 3. COM1 端口：只负责接收4G基站数据

config com1 115200            // 设置COM1波特率115200与4G模块匹配

unlog com1                    // 关闭COM1自身的任何输出，它只需要安静地接收基站发来的 RTCM 数据即可

# 4. COM2 端口：向PX6C飞控输出 10Hz 高频导航数据

config com2 115200            // 飞控 SERIAL_BAUD 通常设为115，对应115200

unlog com2                    // 清理默认输出

gpgga com2 0.1                // 10Hz (0.1秒) 输出厘米级三维位置和RTK解算状态

gpths com2 0.1                // 10Hz 输出高精度航向角（新一代指令，专门替代旧版 gphdt）

gprmc com2 0.1                // 10Hz 输出综合定位信息（包含精准速度、时间等飞控必须项）

gpvtg com2 0.1                // 10Hz 输出对地航向和对地速度

# 5. COM3 端口：人类阅读与状态监控专用

config com3 115200            // 设置监控端口波特率

unlog com3                    // 清理默认输出

gpgga com3 1                  // 1Hz (1秒) 低频输出一次GGA报文，方便你在电脑上盯着数字看状态，数据流不会刷得太快刺眼

# 保存

saveconfig                    // 写入Flash

！